Projet A - DistribPro
Mise en place d’un VLAN dédié au service Logistique

Elisme B’dwin
Hecten - BTS SIO option SISR
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux
Session 2026

# 1. Présentation du projet

DistribPro est une entreprise composée de trois services : Informatique, RH et Logistique. Le but du projet est d’isoler le service Logistique pour mieux protéger les données liées aux stocks et aux bons de livraison.

| Élément | Rôle |
| --- | --- |
| pfSense | Routeur / pare-feu entre les réseaux |
| PC-Informatique | Poste du service Informatique |
| PC-RH | Poste du service RH |
| PC-Logistique | Poste du service Logistique |
| Switch Cisco physique | Séparation des VLAN et lien trunk |

# 2. Objectifs

| Objectif | Résultat attendu |
| --- | --- |
| Séparer les services | Chaque service est placé dans son propre réseau. |
| Isoler la Logistique | Le réseau Logistique ne doit pas être joignable librement depuis les autres services. |
| Autoriser les services utiles | La Logistique garde l’accès aux services autorisés comme DNS et NTP. |
| Prouver le fonctionnement | Les tests de ping et les captures montrent les accès autorisés et bloqués. |

# 3. Schéma général

Schéma simplifié de l’architecture DistribPro

# 4. Plan d’adressage

| Réseau | Service | Adresse réseau | Passerelle | Poste principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 | Informatique | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | PC-Informatique : 192.168.10.10 |
| VLAN 20 | RH | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | PC-RH : 192.168.20.10 |
| VLAN 30 | Logistique | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | PC-Logistique : 192.168.30.10 |
| WAN | Accès extérieur | 192.168.159.0/24 | DHCP/NAT | pfSense WAN : 192.168.159.128 |

# 5. Analyse simple des flux

Les flux suivants représentent les besoins principaux du service Logistique. Ils servent de base pour décider ce qui doit être autorisé ou bloqué.

| Source | Destination | Protocole / port | Utilisation |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-Logistique | Serveur-Stocks | HTTP/HTTPS 80/443 | Consultation des stocks |
| PC-Logistique | Serveur-Stocks | SMB 445 | Accès aux fichiers de livraison |
| PC-Logistique | Imprimante-Etiquettes | IPP 631 | Impression des étiquettes |
| Serveur-Stocks | PC-Logistique | SQL/MySQL 3306 | Mise à jour des stocks |

# 6. Mise en place de la virtualisation

La maquette est basée sur une VM pfSense et trois postes clients. Chaque poste est relié à un réseau différent afin de représenter les trois services de l’entreprise.

Réseaux virtuels utilisés pour séparer les trois services

| VM | Réseau utilisé | Rôle |
| --- | --- | --- |
| PC-Informatique | VMnet2 - 192.168.10.0/24 | Service Informatique |
| PC-RH | VMnet3 - 192.168.20.0/24 | Service RH |
| PC-Logistique | VMnet4 - 192.168.30.0/24 | Service Logistique |
| pfSense | VMnet8 + VMnet2 + VMnet3 + VMnet4 | Routage et filtrage |

PC-Informatique relié au réseau VMnet2

PC-RH relié au réseau VMnet3

PC-Logistique relié au réseau VMnet4

# 7. Configuration de pfSense

pfSense sert de passerelle pour chaque réseau. Il permet aussi d’appliquer les règles qui autorisent ou bloquent les communications entre les services.

Console pfSense avec les interfaces WAN, LAN, RH et Logistique

VLAN 10 (LAN)

VLAN 20 (OPT1)

Vlan 30

Configuration initiale de pfSense dans l’interface web

| Interface pfSense | Adresse | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| WAN | 192.168.159.128/24 | Accès NAT / sortie extérieure |
| LAN | 192.168.10.1/24 | Passerelle du service Informatique |
| OPT1 / RH | 192.168.20.1/24 | Passerelle du service RH |
| OPT2 / LOG | 192.168.30.1/24 | Passerelle du service Logistique |

# 8. Règles de filtrage appliquées

Les règles suivantes résument le fonctionnement attendu. Les règles d’autorisation des services DNS et NTP doivent rester au-dessus des règles de blocage.

| Source | Destination | Action | But |
| --- | --- | --- | --- |
| Logistique | DNS 192.168.10.51 | Autorisé | Permettre la résolution de noms |
| Logistique | NTP 192.168.10.52 | Autorisé | Permettre la synchronisation de l’heure |
| Logistique | RH 192.168.20.0/24 | Bloqué | Protéger le service RH |
| Logistique | Informatique 192.168.10.0/24 | Bloqué sauf DNS/NTP | Limiter les accès au strict nécessaire |
| Informatique/RH | Logistique 192.168.30.0/24 | Bloqué | Empêcher l’accès direct à la Logistique |

# 9. Configuration du switch physique

Cette partie est prévue pour les captures du switch Cisco physique. Elle montrera la création des VLAN et le lien trunk vers pfSense.

| Commande / capture attendue | Ce que cela montre |
| --- | --- |
| show vlan brief | Les VLAN 10, 20 et 30 existent. |
| show interfaces trunk | Le lien trunk transporte les VLAN 10, 20 et 30. |
| show running-config | Les ports sont configurés dans les bons VLAN. |

Emplacement capture switch : show vlan brief VLANs: Le VLAN 20 apparaît sous le nom TECH car il existait déjà sur le switch du laboratoire. Il est utilisé dans ce projet pour représenter le réseau RH sans modifier son nom.

Emplacement capture switch : show interfaces trunk

Emplacement capture switch : show running-config / ports access PC_INFORMATIQUE: PC-RH: PC LOGISTIQUE : TRUNK :

# 10. Tests de validation

Les tests suivants permettent de vérifier que le réseau fonctionne et que le VLAN Logistique est bien isolé.

| Test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- |
| PC-Informatique vers DNS/NTP | Réponse OK | Validé |
| PC-Informatique vers PC-Logistique | Bloqué | Validé |
| PC-Logistique vers passerelle 192.168.30.1 | Réponse OK | Validé |
| PC-Logistique vers VLAN RH | Bloqué | Validé |
| PC-Logistique vers DNS | Autorisé | Validé |
| PC-Logistique vers NTP | Autorisé | Validé |
| PC-RH en DHCP | Adresse du VLAN 20 reçue | Validé |

Test 2 - PC-Informatique vers PC-Logistique : accès bloqué

Test 3 - PC-Logistique vers sa passerelle : accès autorisé

Test 4 - PC-Logistique vers le réseau RH : accès bloqué

Test 5 - PC-Logistique vers PC-RH : accès bloqué

Test 6 - Résolution DNS avec le serveur 192.168.10.51

Test 7 - Accès au service NTP 192.168.10.52

Test 8 - PC-RH avec configuration réseau dans le VLAN 20

# 11. Conclusion

La maquette permet de présenter le fonctionnement attendu : les services sont séparés, pfSense assure le filtrage et le réseau Logistique est isolé. Les tests montrent que les accès non autorisés sont bloqués et que les services utiles restent accessibles.

| Élément à présenter au jury | État |
| --- | --- |
| Schéma réseau | Présent dans ce document |
| Plan d’adressage | Présent dans ce document |
| Configuration pfSense | Présente dans ce document |
| Tests de connectivité | Présents dans ce document |
| Captures du switch physique | Emplacements prévus |